台州市立医院信息化项目附件（二期工程网络设备）

附件1：台州市立医院信息化项目市场需求调研报名登记表

| 报价人名称 （全称加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价人所属类型 | （ ）总集单位 （ ）生产企业 （ ）系统软件代理商 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 报名日期 | 年 月 日 |  |  |

附件2：台州市立医院二期工程网络设备采购清单

| 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有线内网 |  |  |  |
| 内网核心交换机 | 1.交换容量≥1900Tbps，包转发率≥460800Mpps 2.主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥4，独立业务插槽≥8； 3.配置：双主控、四块电源、四块交换网板、≥96万兆光口、≥48千兆电口、≥12个40GE光口，1根3M 40G高速堆叠线缆. | 2 |  |
| 无线网核心交换机 | 1.交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps 2.主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位； 3.支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6，为了维护方便，所有主控、交换及业务板卡都是前维护； 4.配置：双主控、双电源、≥64万兆光口、≥2个100GE光口、≥48个千兆电口 | 1 |  |
| 内网楼栋汇聚交换机 | 1.交换容量：交换容量≥4.8T，包转发率≥2000Mpps（若存在双指标，以官网最小指标为准），提供官网截图证明； 2.硬件接口：提供48个万兆光口，6个40G QSFP+ | 12 |  |
| 无线网汇聚交换机 | 1.交换容量：交换容量≥4.8T，包转发率≥2000Mpps（若存在双指标，以官网最小指标为准），提供官网截图证明； 2.硬件接口：提供48个万兆光口，6个40G QSFP+ | 4 |  |
| SDN平台授权扩容 | 本次扩容≥550个网络设备管理授权，≥825个无线管理授权，≥5000个并发在线终端数授权； | 1 |  |
| 内网48口千兆接入交换机 | 1.交换容量：交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； 2.硬件接口：千兆电口≥48，万兆SFP+≥6； | 101 |  |
| 内网24口千兆POE无线网接入交换机 | 1.交换容量：交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.硬件接口：千兆POE+电口≥24，万兆SFP+≥6； | 57 |  |
| 内网吸顶AP | 1.支持802.11be标准,支持两射频，2（2.4G）+2（5G） 2.总空间流数4；整机速率≥3.5Gbps，提供官网截图及链接证明 3.支持1个2.5GE自适应以太口； | 484 |  |
| 内网面板AP | 1.支持802.11be标准,支持两射频，2（2.4G）+2（5G） 2.总空间流数4；整机速率≥3.5Gbps，提供官网截图及链接证明 3.支持1*2.5GE电口+4*GE电； | 326 |  |
| 内网高密AP | 1.支持802.11be标准,支持三射频，2（2.4G）+2（5G）+4（5G） 2.总空间流数4；整机速率≥9.3Gbps，提供官网截图及链接证明 3.支持1x5GE电+1xGE电； | 15 |  |
| 无线授权扩容 | 1.无线授权扩容，要求与现网无线控制器无缝对接，本次扩容无线AP资源授权一共1024个,若无法扩容需提供完整的一期二期高可靠SDN方案 | 1 |  |
| 有线外网 |  |  |  |
| 外网核心交换机 | 1.交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥76800Mpps 2.主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位； 3.支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥6，为了维护方便，所有主控、交换及业务板卡都是前维护； 4.配置：双主控、双电源、≥64万兆光口、≥48个千兆电口 | 2 |  |
| 外网楼栋汇聚交换机 | 1.交换容量：交换容量≥4.8T，包转发率≥2000Mpps（若存在双指标，以官网最小指标为准），提供官网截图证明； 2.硬件接口：提供48个万兆光口，6个40/100G光口， 3.硬件要求：为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇，实配可插拔风扇≥2 | 4 |  |
| 外网24口千兆接入交换机 | 1.交换容量：交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； 2.硬件接口：千兆电口≥48，万兆SFP+≥6； | 45 |  |
| 万兆单模模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 638 |  |
| 设备网 |  |  |  |
| 设备网楼栋汇聚交换机 | 1.交换容量：交换容量≥4.8T，包转发率≥2000Mpps（若存在双指标，以官网最小指标为准），提供官网截图证明； 2.硬件接口：提供48个万兆光口，6个40/100G光口， 3.硬件要求：为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇，实配可插拔风扇≥2，提供产品截图证明 | 4 |  |
| 24口千兆POE监控 | 1.交换容量：交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.硬件接口：千兆POE+电口≥24，万兆SFP+≥6； | 47 |  |
| 24口千兆交换机 | 1.交换容量：交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；（若存在双指标，以官网最小指标为准），提供官网截图证明； 2.硬件接口：千兆电口≥24，千兆SFP+≥4； | 6 |  |
| 24口千兆POE物联网 | 1.交换容量：交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.硬件接口：千兆POE+电口≥24，万兆SFP+≥6； | 55 |  |
| 8口千兆POE监控 | 1.交换容量：交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps；（若存在双指标，以官网最小指标为准），提供官网截图证明； 2.硬件接口：千兆电口≥8，千兆SFP+≥4； | 20 |  |
| 8口千兆交换机 | 1.交换容量：交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps；（若存在双指标，以官网最小指标为准），提供官网截图证明； 2.硬件接口：千兆电口≥8，千兆SFP+≥4； | 6 |  |
| 设备网网48口千兆接入交换机 | 1.交换容量：交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；（若存在双指标，以官网最小指标为准），提供官网截图证明； 2.硬件接口：千兆电口≥48，万兆SFP+≥4； | 32 |  |

附件三：调研应答内容

| 名称 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备质保期 |  | ≥5年 |
| 是否能与一期网络设备统管 |  | 填是或否 |
| 所有设备是否满足国产化、信创要求 |  | 填是或否 |
| 设备报价 |  | 元 |
| 集成报价 |  | 元 |
| 总价 |  | 元 |
| 报价是否包含一期建设网络设备的续保三年费用 |  | 填是或否 |
| 过保后的维保费点 |  | 以设备报价为准 |